Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Дисциплина: Проектирование вычислительных систем

# Лабораторная работа 1

#### Вариант 1

Выполнили: 
Артем А,

группа 3406

Михаил Т,

группа 3406

Преподаватель:

Пинкевич Василий Юрьевич

2026 г.

Санкт-Петербург

# Содержание

# Задание	3

# Используемые контакты	4

# Блок схемы	5

# Обработка событий	6

# Описание работы алгоритма	7

# Код драйвера	8

# Проверка и руководство пользователя	9

# Вывод	10

# Задание

##### GPIO и светофор

##### Разработать драйверы светодиодных индикаторов и кнопки стенда SDK-1.1M. Реализовать вариант 1 «Светофор» и собственный регистровый драйвер GPIO, не привязанный к прикладной логике.

##### Светофор циклически проходит состояния: красный — 12 с, зелёный — 3 с, мигающий зелёный — 3 с, жёлтый — 1 с. При мигании зелёный индикатор переключается каждые 500 мс.

##### Нажатие кнопки во время красного сокращает его длительность до 3 с от начала фазы. На обычном зелёном нажатие игнорируется; на мигающем зелёном и жёлтом запрос сохраняется до следующего красного. Повторное нажатие не начинает отсчёт заново.

##### Событие фиксируется при устойчивом нажатии после подавления дребезга 30 мс. Удержание кнопки не создаёт повторных событий. Основной цикл не должен ожидать окончания фазы или отпускания кнопки.

# Используемые контакты

# Описание контактов

##### PC15 — кнопка nBTN, вход, активный уровень 0, внешняя подтяжка.

##### PD13 — зелёный индикатор, выход push-pull.

##### PD14 — жёлтый индикатор, выход push-pull.

##### PD15 — красный индикатор, выход push-pull.

##### PB3, PB4, PA13, PA14, PA15 — интерфейс JTAG отладчика FT2232.

# Блок схемы

##### Схема основного алгоритма

# Обработка событий

# Описание работы алгоритма

##### Программа разделена на независимые слои. gpio_driver.c выполняет операции с регистрами портов, led.c управляет выбранными индикаторами, button.c формирует события нажатия, traffic.c хранит состояние светофора. Настройки конкретного стенда находятся в board.h.

##### Переходы между фазами определяются разностью текущего HAL_GetTick() и времени начала фазы. Вычитание беззнаковых значений сохраняет корректность при переполнении счётчика миллисекунд. После перехода начало новой фазы привязывается к текущему времени.

##### Красный сигнал имеет обычную и сокращённую длительность. Запрос кнопки сохраняется отдельным флагом request и сбрасывается после завершения красной фазы. Мигание вычисляется по номеру полупериода 500 мс, без дополнительных аппаратных таймеров.

##### GPIO-драйвер использует MODER, OTYPER, OSPEEDR, PUPDR, IDR и BSRR. Универсальные функции принимают порт, маску и конфигурацию. Прикладные имена цветов не входят в интерфейс GPIO.

# Код драйвера

##### Фрагмент lab1/Core/Src/button.c. Полные исходники находятся в репозитории.

#include "button.h"

void button_init(Button *b, bool pressed, uint32_t now, uint32_t debounce_ms)

{

*b = (Button){.changed_at = now, .debounce_ms = debounce_ms,

.candidate = pressed, .pressed = pressed};

}

bool button_update(Button *b, bool raw, uint32_t now)

{

if (raw != b->candidate) {

b->candidate = raw;

b->changed_at = now;

}

if (b->candidate != b->pressed && (uint32_t)(now - b->changed_at) >= b->debounce_ms) {

b->pressed = b->candidate;

return b->pressed;

}

return false;

}

# Проверка и руководство пользователя

##### Проект предназначен для STM32F427 и собирается средствами STM32CubeIDE либо скриптом lab1/tools/build.py. Перед запуском на плате используется конфигурация SDK11M.cfg для встроенного адаптера FT2232/JTAG.

##### Программные сценарии проверяют последовательность фаз, длительности, сохранение запроса, мигание, подавление дребезга и удержание кнопки. Изменения светодиодов выполняются без HAL_Delay в основном цикле.

##### Для аппаратной проверки необходимо прошить плату, измерить длительности четырёх фаз и проверить кнопку отдельно на красном, зелёном, мигающем зелёном и жёлтом. Физическое выполнение в текущем окружении не подтверждено.

# Вывод

#### Разработаны независимые драйверы GPIO, светодиодов и кнопки. На их основе реализован светофор с четырьмя фазами, обработкой запросов кнопки и защитой от дребезга. Временная логика выполняется в основном цикле с использованием SysTick. Работа с регистрами GPIO отделена от прикладной задачи.