Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Дисциплина: Проектирование вычислительных систем

# Лабораторная работа 2

#### Вариант 1

Выполнили: 
Артем А,

группа 3406

Михаил Т,

группа 3406

Преподаватель:

Пинкевич Василий Юрьевич

2026 г.

Санкт-Петербург

# Содержание

# Задание	3

# Используемые контакты	4

# Блок схемы	5

# Обработка событий	6

# Описание работы алгоритма	7

# Код драйвера	8

# Проверка и руководство пользователя	9

# Вывод	10

# Задание

##### Последовательный интерфейс UART

##### Разработать два варианта драйвера UART на основе STM32 HAL: с прерываниями и в режиме опроса. Приём должен немедленно возвращать статус отсутствия данных. Драйвер с прерываниями должен обеспечивать неблокирующий приём и передачу, а также очереди RX и TX настраиваемого при компиляции размера.

##### Доработать вариант 1 «Светофор»: добавить отключение кнопки, изменение длительности красного и переключение режима UART. Скорость обмена — 57600 бит/с. Каждый полученный символ возвращается как эхо, а ответы выводятся с новой строки.

##### Команда ? возвращает red, yellow, green или blinking green, mode 1/2, timeout X и признак I/P. Команды set mode 1/2 включают или отключают кнопку. Команда set timeout X задаёт красный период в секундах. set interrupts on/off переключают прерывания UART.

##### Во второй части выбран способ 1: собственный регистровый UART-драйвер, внедрённый в то же приложение. В его конфигурации отсутствуют вызовы HAL/LL для UART и автоматическая инициализация CubeMX.

# Используемые контакты

# Описание контактов

##### PC6 — USART6_TX, альтернативная функция AF8.

##### PC7 — USART6_RX, альтернативная функция AF8.

##### PC15 — кнопка nBTN, вход, активный уровень 0.

##### PD13 / PD14 / PD15 — зелёный / жёлтый / красный индикаторы.

##### UART: 57600 бит/с, 8N1, без аппаратного управления потоком.

# Блок схемы

##### Схема основного алгоритма

# Обработка событий

# Описание работы алгоритма

##### uart_driver.c содержит единый интерфейс и универсальные кольцевые очереди. Реализации uart_hal.c и uart_register.c выбираются при сборке. Размеры UART_RX_CAPACITY и UART_TX_CAPACITY по умолчанию равны 256 байтам; допускаются ёмкости, не являющиеся степенями двойки.

##### В режиме I HAL_UART_Receive_IT и HAL_UART_Transmit_IT работают по одному байту. Обработчики завершения помещают RX в очередь и продолжают TX. Приложение получает UART_EMPTY или UART_FULL без ожидания окончания передачи.

##### В режиме P запрещаются линия USART6 в NVIC и источники USART. Приём использует предварительную проверку RXNE и HAL_UART_Receive с тайм-аутом 0. Передача HAL ограничена тайм-аутом 2 мс и выполняется в обслуживании основного цикла.

##### Переключение I/P откладывается до отправки ответа OK и полного завершения TX. Программная RX-очередь сохраняется. При переполнении RX увеличивается счётчик rx_overflow; при заполнении TX весь новый запрос отклоняется с UART_FULL.

##### Регистровая версия настраивает GPIO, RCC, BRR, CR1, CR2 и CR3 самостоятельно. При PCLK2=16 МГц значение BRR равно 278. Приём использует RXNE и DR; ошибки очищаются последовательностью чтения SR и DR. Завершение передачи определяется TC.

# Код драйвера

##### Фрагмент lab2/Core/Src/queue.c. Полные исходники находятся в репозитории.

#include "queue.h"

void queue_init(ByteQueue *q, uint8_t *storage, size_t capacity)

{ *q = (ByteQueue){.data = storage, .capacity = capacity}; }

bool queue_push(ByteQueue *q, uint8_t byte)

{

if (q->count == q->capacity) return false;

q->data[q->head] = byte;

q->head = (q->head + 1U) % q->capacity;

++q->count;

return true;

}

bool queue_pop(ByteQueue *q, uint8_t *byte)

{

if (!queue_peek(q, byte)) return false;

q->tail = (q->tail + 1U) % q->capacity;

--q->count;

return true;

}

bool queue_peek(const ByteQueue *q, uint8_t *byte)

{

if (!q->count) return false;

*byte = q->data[q->tail];

return true;

}

# Проверка и руководство пользователя

##### Повторно собраны обе версии командой python lab2/tools/build.py. Сборка проходит с -Wall -Wextra -Werror. Проверка таблицы символов подтверждает отсутствие HAL_UART_* и LL_USART_* в регистровом образе.

##### python lab2/tests/run_tests.py успешно выполнил 787 утверждений ARM C-кода для HAL и 787 для регистровой версии. Проверены очереди, порядок TX, UART_EMPTY, запрет NVIC в P, переключение I/P, ошибки ORE, эхо и команды светофора.

##### Эмулятор моделирует ограниченные эффекты регистров SR/DR и NVIC. Реальная электрическая линия и временные гонки периферии не моделируются. Проверку обеих прошивок на физическом стенде следует провести через PuTTY: 57600, 8N1, Local echo Off.

# Вывод

#### Реализованы оба требуемых HAL-режима UART и собственный регистровый драйвер для второй части. Приложение поддерживает команды варианта, точное эхо, изменение красного периода и отключение кнопки. Буферизация и обработка ошибок отделены от логики светофора. Программные тесты обеих реализаций завершились успешно.