Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Дисциплина: Проектирование вычислительных систем

# Лабораторная работа 3

#### Вариант 1

Выполнили: 
Артем А,

группа 3406

Михаил Т,

группа 3406

Преподаватель:

Пинкевич Василий Юрьевич

2026 г.

Санкт-Петербург

# Содержание

# Задание	3

# Используемые контакты	4

# Блок схемы	5

# Обработка событий	6

# Описание работы алгоритма	7

# Код драйвера	8

# Проверка и руководство пользователя	9

# Вывод	10

# Задание

##### OLED дисплей и устройства I2C

##### Реализовать вариант 1 «Часы» на стенде SDK-1.1M: использовать внешние часы реального времени MCP79411 и OLED-дисплей. На экране постоянно отображать время ЧЧ:ММ:СС, дату ДД/ММ/ГГ, день недели и состояние часов.

##### Разработать программу для ПК с графическим интерфейсом. COM-порт задаётся аргументом запуска. Сразу после открытия отправляется PING для проверки ответа стенда. Пользователь устанавливает произвольную дату, время и день недели через поля и кнопки.

##### Передавать значения и состояния RTC на клиент по UART, сохранять весь обмен в журнал с временными метками. Придумать протокол взаимодействия. Для UART достаточно одного режима; выбран режим прерываний с HAL и очередями.

##### RTC и OLED используют общую I²C-шину. Транзакции должны выполняться последовательно, а начальная инициализация — до запуска периодического обновления. Матричная клавиатура относится к бонусной части и не реализована.

# Используемые контакты

# Описание контактов

##### PB8 — I²C1_SCL, AF4, open-drain.

##### PB9 — I²C1_SDA, AF4, open-drain.

##### PC6 / PC7 — USART6_TX / USART6_RX, AF8.

##### MCP79411 — семибитовый I²C-адрес 0x6F.

##### SSD1306 128×64 — семибитовый I²C-адрес 0x3C.

##### Шина I²C — 400 кГц; UART — 57600 бит/с, 8N1.

# Блок схемы

##### Схема основного алгоритма

# Обработка событий

# Описание работы алгоритма

##### Подсистема I²C работает в режиме опроса. bus_hal.c является единственным владельцем I²C1; операции RTC и OLED вызываются только из основного цикла. Прерывания TIM6 не выполняют транзакций, а лишь устанавливают флаг due.

##### Ядро работает на 120 МГц: HSE=25 МГц, PLL M=25, N=240, P=2. APB1=30 МГц, тактирование TIM6=60 МГц. При PSC=59999 и ARR=249 период равен 250 мс: 60 000 000 / 60000 / 250 = 4 Гц.

##### MCP79411 хранит поля в BCD. Поддерживаются годы 2000–2099 и день недели 1–7, заданный независимо от календаря. Состояния STOPPED, RUNNING, STARTING и ERROR определяются по ST, OSCRUN и ошибкам шины, данных, генератора, PWRFAIL и записи.

##### OLED использует собственный буфер 1024 байта и шрифт 5×7. Реализованы пиксель, линия, прямоугольник и текст. Буфер не изменяется, пока все восемь страниц текущего кадра не отправлены; за проход передаётся одна страница по 128 байт.

##### Клиент Python/Tkinter принимает COM-порт из аргументов и сразу отправляет PING. Кадры имеют вид $body*CRC\n с CRC16-CCITT-FALSE. Состояние постоянно выводится в окне, а сырые байты и кадры сохраняются в JSONL с UTC-метками времени.

# Код драйвера

##### Фрагмент lab3/Core/Src/scheduler.c. Полные исходники находятся в репозитории.

#include "stm32f4xx_hal.h"

#include "board.h"

#include "scheduler.h"

static TIM_HandleTypeDef timer;

static volatile bool due;

bool scheduler_init(void)

{

__HAL_RCC_TIM6_CLK_ENABLE();

timer.Instance = TIM6;

timer.Init.Prescaler = BOARD_TIM_APB1_HZ / 1000U - 1U;

timer.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;

timer.Init.Period = 249;

timer.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;

due = false;

if (HAL_TIM_Base_Init(&timer) != HAL_OK) return false;

__HAL_TIM_CLEAR_FLAG(&timer, TIM_FLAG_UPDATE);

HAL_NVIC_SetPriority(TIM6_DAC_IRQn, 6, 0); HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM6_DAC_IRQn); return true;

}

bool scheduler_start(void) { return HAL_TIM_Base_Start_IT(&timer) == HAL_OK; }

bool scheduler_take(void)

{

uint32_t key = __get_PRIMASK(); __disable_irq(); bool result = due; due = false;

__set_PRIMASK(key); return result;

}

void scheduler_irq(void) { HAL_TIM_IRQHandler(&timer); }

void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *h) { if (h == &timer) due = true; }

# Проверка и руководство пользователя

##### Прошивка собрана скриптом build.py и в конфигурациях CubeIDE Debug/Release: 0 ошибок, 0 предупреждений. В образе отсутствует HAL_Delay. ARM-тесты: 37 утверждений для RTC, кадров, OLED и приложения; Python-тесты: 3 успешных сценария протокола и клиента.

##### Запуск клиента: python lab3/client/app.py COM5. После PONG становятся доступны установка и обновление. Кнопка «Подставить время ПК» только заполняет поля; отдельная кнопка выполняет запись в MCP79411. День недели выбирается из списка.

##### Без платы используется python lab3/client/app.py DEMO. Все строки такого журнала имеют demo=true. Демонстрация проверяет программный обмен и не подтверждает физическую работу I²C, OLED или генератора RTC.

# Вывод

#### Разработана программа часов с внешним RTC MCP79411 и дисплеем SSD1306. Транзакции общей I²C-шины сериализованы в основном цикле, периодическое обновление задаёт TIM6. Графический клиент поддерживает PING, отображение состояния, установку даты и времени и журнал UART. Сборки и программные тесты завершились успешно; аппаратная проверка требуется после подключения стенда.